# УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Курской области

от _______________ № _____

ПОРЯДОК

организации и проведения на территории Курской области фейерверочных показов с применением пиротехнических изделий

IV и V классов опасности

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения фейерверочных показов в целях обеспечения безопасности защиты жизни и здоровья населения, недопущения причинения вреда имуществу при проведении на территории Курской области массовых зрелищных мероприятий с применением пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности.

1.2. Организация и проведение фейерверочных показов (далее - показ фейерверка) на территории Курской области осуществляются с письменного разрешения органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований (далее – письменное разрешение).

1.3. Действие Порядка распространяется на юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, проводящих массовые зрелищные мероприятия с применением пиротехнических изделий IV и V классов опасности, и физических лиц.

## 2. Термины и определения

2.1. Организатор показа фейерверка - юридическое или физическое лицо, осуществляющее организационное, финансовое и иное обеспечение его проведения.

2.2. Устроитель показа фейерверка - юридическое лицо, имеющее лицензию на устройство фейерверков и непосредственно их выполняющее.

2.3. Проведение фейерверочных показов - массовое зрелищное мероприятие с применением пиротехнических изделий технического назначения.

2.4. Пиротехническое изделие - изделие, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава.

По степени потенциальной опасности при применении пиротехнические изделия подразделяют на пять классов:

I класс - пиротехнические изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 0,5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 0,25 м от пиротехнических изделий не превышает 125 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 0,5 м;

II класс - пиротехнические изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 м от пиротехнических изделий не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 м;

III класс - пиротехнические изделия, у которых значение кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 Дж, при ненаправленном движении - не более 20 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 м от пиротехнических изделий не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 м для III класса и не более 20 м для подкласса IIIа;

IV класс - пиротехнические изделия, у которых отсутствует ударная волна и радиус опасной зоны хотя бы по одному из остальных факторов составляет более 30 м;

V класс - прочие пиротехнические изделия, не вошедшие в I - IV классы.

2.5. Опасная зона - часть пространства, которое окружает работающий пиротехнический состав и содержащее его изделие и внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает опасного уровня;

2.6. Опасный фактор - создаваемый пиротехническими составами и содержащими их изделиями специфический эффект, который при достижении им опасного уровня создает угрозу здоровью людей и наносит ущерб имуществу и окружающей среде.

2.7. Фейерверочное изделие - пиротехническое изделие технического назначения, предназначенное для получения звуковых, световых, дымовых, специальных специфических и иных эффектов при проведении массовых зрелищных мероприятий.

## 3. Условия проведения показа фейерверка

3.1. Показ фейерверка осуществляется на территориях, позволяющих обеспечить безопасность людей, зданий и сооружений в соответствии с требованиями настоящего раздела и раздела 5 настоящего Порядка.

3.2. К местам, запрещенным для проведения фейерверочных показов, относятся:

места, непосредственно граничащие с территориями опасных производственных объектов и вредных производств, пожаро- и взрывоопасных объектов, а также на территориях указанных объектов;

мосты, путепроводы, транспортные узлы, автомобильные дороги федерального значения, автомобильные дороги муниципального значения с интенсивным движением общественного и городского транспорта, полосы отчуждения железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, а также высоковольтных линий электропередач;

территории, непосредственно прилегающие к зданиям, занимаемым территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти и местного самоуправления Курской области, объектам Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Курской областной Думы;

места, непосредственно граничащие с территориями учреждений здравоохранения, образования и социального обеспечения;

территории памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, мест паломничества;

территории, где расстояние от границ опасной зоны до жилых зданий, строений и сооружений с плоской крышей из сгораемых материалов (рубероид, битумная заливка и т.п.) составляет менее 50 метров.

3.3. Применение пиротехнических изделий технического назначения запрещается:

в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

на кровлях любых зданий (сооружений), балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений).

во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирований;

при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность их использования;

в ночное время (с 22:00 до 07:00) за исключением дней празднования Нового года и Рождества Христова.

3.4. Показ фейерверка осуществляется юридическими лицами, имеющими разрешение (лицензию) на данный вид деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## 4. Меры безопасности при показе фейерверка

4.1. Эксплуатация фейерверочных изделий должна производиться в строгом соответствии с требованиями решения Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

4.2. Проведение фейерверочного показа на территории Курской области допускается при безусловном выполнении организаторами и устроителями показа фейерверка требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме».

4.3. Показ фейерверка должен проводиться на основании договора между организатором и устроителем показа фейерверка в строгом соответствии с полученным письменным разрешением.

4.4. Организатор показа фейерверка в день получения разрешения на показ фейерверка в целях обеспечения пожарной безопасности письменно уведомляет Главное управление МЧС России по Курской области о дате, времени и месте показа фейерверка.

4.5. Монтаж устройств для показа фейерверка должен осуществляться на пусковых площадках после установки специального ограждения этой площадки и мест временного хранения пиротехнических изделий с учетом опасных факторов при разлете горящих пироэлементов и фрагментов корпуса фейерверочных изделий.

4.6. При показе фейерверка устроителем показа фейерверка определяется опасная зона.

4.7. Пусковые площадки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, включая:

два порошковых огнетушителя ОП-5 типа ABC (E) или бочкой 0,2 куб. м с водой;

ведро или ящик с песком;

лопату;

полотно из асбеста, грубошерстной ткани или войлока размером не менее 1x1 м.

Пусковая площадка должна иметь ограждение и соответствующие предупредительные надписи.

4.8. При показе фейерверка допускается использование только исправного, аттестованного пускового оборудования и сертифицированных в соответствии с Правилами проведения сертификации пиротехнических изделий, утвержденными решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

4.9. Показ фейерверка должен выполняться не менее чем двумя пиротехниками.

4.10. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны показа фейерверка.

4.11. На пусковых площадках запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра, размещать автомобили и технику, не имеющие отношения к фейерверочным работам, оставлять открытыми изделия при атмосферных осадках, осуществлять монтаж изделий и их хранение вблизи одиноко стоящих высоких деревьев, мачт сотовой и радиосвязи.

4.12. После окончания показа фейерверка пусковая площадка должна быть тщательно осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

4.13. Несработавшие пиротехнические изделия подлежат утилизации потребителем с соблюдением мер пожарной безопасности и взрывобезопасности в соответствии с требованиями, указанными в эксплуатационной документации или в виде маркировочного обозначения на изделии.

## 5. Порядок получения разрешения на показ фейерверка

5.1. Разрешение на показ фейерверка выдают органы местного самоуправления, которое должно содержать информацию о дате, времени, месте проведения показа фейерверка, устроителе показа фейерверка и наименовании разрешенных к применению пиротехнических изделий.

5.2. Для получения разрешения на показ фейерверка организатор показа фейерверка обязан в срок не менее чем за 30 дней до намеченной даты подать в орган местного самоуправления по месту показа фейерверка письменное обращение.

5.3. В письменном обращении указываются следующие сведения:

наименование и адрес организатора показа фейерверка;

название и цель мероприятия;

дата, место, время начала и окончания мероприятия, в том числе показа фейерверка;

данные об устроителе показа фейерверка (наименование, место регистрации, юридический адрес);

не менее двух номеров контактных телефонов (организатора показа фейерверка и устроителя показа фейерверка);

дата подачи письменного обращения и подпись организатора показа фейерверка.

5.4. К письменному обращению прилагаются:

копия лицензии, выданной устроителю показа фейерверка на право заниматься показом фейерверков;

копии удостоверений пиротехников установленного образца;

схема местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации, мест расположения предупредительных знаков, первичных средств тушения пожара;

копии сертификатов всех заявленных пиротехнических изделий.

Копии документов должны быть заверены устроителем показа фейерверка.

Письменное обращение должно также содержать обязательство организатора показа фейерверка принять меры, обеспечивающие безопасность показа фейерверка.

5.5. Должностное лицо администрации муниципального образования, принимая письменное обращение, делает его копию с проставлением даты и времени получения письменного обращения и передает ее организатору показа фейерверка.

Письменное обращение регистрируется в администрации муниципального образования в день поступления.

5.6. Орган местного самоуправления рассматривает письменное обращение в течение 20 дней со дня его регистрации и письменно уведомляет организатора показа фейерверка о принятом решении (о разрешении или об отказе в разрешении), которое вручает ему под расписку.

5.7. Решение об отказе в разрешении на показ фейерверка принимается по следующим основаниям:

письменное обращение не отвечает требованиям пунктов 5.3 и 5.4 настоящего Порядка;

имеется решение о запрете публичного мероприятия, принятое в соответствии с действующим законодательством;

не представляется возможным обеспечить меры безопасности при показе фейерверка в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Порядка.

## 6. Ответственность за нарушение требований настоящего Порядка

За нарушение требований настоящего Порядка юридические и физические лица несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

Материальный ущерб государственному, муниципальному имуществу, имуществу юридических и физических лиц, причиненный в ходе показа фейерверка, подлежит возмещению в установленном законодательством порядке.