ПРОЕКТ

# ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________            № ______________

Курск

Об  утверждении состава услуг и (или) работы, входящих в число

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1  статьи 166 Жилищного кодекса  Российской Федерации

В соответствии с частью 1.1. статьи 166 Жилищного кодекса  Российской Федерации Правительство  Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый  состав услуг и (или) работы, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1  статьи 166 Жилищного кодекса  Российской Федерации.

Первый заместитель

Губернатора Курской области-

Председатель Правительства

Курской области                                                                                   А.Б. Смирнов

____________________________

(место для проставления номера позиции классификации акта)

Ответственный за подготовку проекта документа:

заместитель Губернатора Курской области   ______________________  _______________  __________

(Ф.И.О.)                                           (подпись)                             (дата)

руководитель ОИВ              А.В. Мулёвин                ___________________           22.03.2023

(Ф.И.О.)                                              (подпись)                                            (дата)

Согласовано:

| Дата | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнитель ОИВ: должность (полностью) главный консультант управления инженерного обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области

Панфилов В.Г.              _____________    Дата: 22.03.2023 Телефон 8 (4712) 70-29-16

(Ф.И.О.)                                                 (подпись)

Размножено: ____ экз. на _____ листах ( ____ экз. на _____ листах) и сдано для отправки

_________________________

# Утвержден

# постановлением Правительства

# Курской области

от   ____________ 2023  №  ____

СОСТАВ

состава услуг и (или) работы, входящих в число

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1  статьи 166 Жилищного кодекса  Российской Федерации

| № п/п | Наименование видов работ в соответствии с Федеральным законом № 417-ФЗ и Законом Курской области №63- ЗКО | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | -Замена разводящих магистралей и стояков; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов и стояков; -Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру; -Устройство циркуляционной линии при ее отсутствии (при наличии технической возможности); -Изоляция трубопроводов и арматуры; -Замена трубопроводов, водоразборных устройств в местах общего пользования; -Замена гибких подводок к санитарно-техническим приборам в местах общего пользования; -Замена полотенцесушителей (в том числе регистров) с подключением к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно - регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков); -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров горячей воды, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды; -Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство системы пожарного водопровода; -Разборка и восстановление полов с антисептированием при демонтаже, монтаже, восстановлении, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа; -Гидравлические испытания; -Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления; -Демонтаж, монтаж, восстановление системы дополнительного уравнивания потенциалов; -Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей, ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома; - В случае, если в многоквартирном доме выполнена скрытая прокладка сетей водоснабжения, то при производстве работ по капитальному ремонту допускается устройство новых сетей с открытой прокладкой, в том числе в жилых помещениях; |
| 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | -Замена канализационных выпусков; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода и стояков; -Установка обратных клапанов на канализационных выпусках; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб с утеплением; - Демонтаж и монтаж санитарно-технических приборов в местах общего пользования; - Замена или ремонт элементов внутреннего водостока; - Герметизация выпусков и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания; - Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство железобетонных колодцев, септиков; -Пролив системы водоотведения; - В случае, если в многоквартирном доме выполнена скрытая прокладка сетей водоотведения, то при производстве работ по капитальному ремонту допускается устройство новых сетей с открытой прокладкой, в том числе в жилых помещениях; |
| 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов, стояков, и подводок к отопительным приборам; -Замена (восстановление) системы панельного отопления; -Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру; -Изоляция трубопроводов и арматуры; -Демонтаж, монтаж, восстановление или замена тепловых завес, расширительных баков, воздухосборников и воздухоотводчиков; -Замена полотенцесушителей (в том числе регистров) с подключением к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков); -Замена отопительных приборов с установкой отключающей арматуры и байпасной линии (перемычки) (в случае отсутствия запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков); -Установка автоматических балансировочных клапанов на стояках, ветках и кольцах системы отопления; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров теплоносителя, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок; -Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов; -Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания; -Гидравлические (или иные) испытания; - В случае, если в многоквартирном доме выполнена скрытая прокладка сетей теплоснабжения, то при производстве работ по капитальному ремонту допускается устройство новых сетей с открытой прокладкой, в том числе в жилых помещениях; |
| 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена внутридомовых и фасадных разводящих трубопроводов и стояков; -Вынос газопроводов из подвалов и подъездов; -Замена стояков газопроводов и перенос их из зон, расположенных рядом с мойками; -Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в помещениях; -Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов; -Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций; -Ремонт/установка приборов контроля загазованности помещений; -Гидравлические испытания. |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена главных и вводно-распределительных щитов (ГРЩ, ВРУ), распределительных и групповых щитов (этажных); -Замена внутридомовых разводящих магистралей и вертикальных частей (стояков) питающих линий; -Замена кабельных линий питания квартир (при размещении индивидуальных приборов учета электроэнергии в квартире); -Установка устройств защитного отключения для каждой квартиры; -Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем, установка щитов питания автоматического ввода резерва (далее - АВР) для лифтового оборудования и систем противопожарной защиты; -Замена осветительных приборов в местах общего пользования, монтаж системы автоматического управления осветительными приборами, аварийного освещения лестничных площадок, входов в подъезды, указателя пожарного гидранта, уличных указателей; -Демонтаж, монтаж, восстановление или замена дверей в электрощитовую; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена кабельных линий, выключателей, рубильников, штепселей, патронов, розеток и т.п. в местах общего пользования; -Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления; -Монтаж системы дополнительного уравнивания потенциалов; -Проведение пусконаладочных работ. |
| 6 | Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт машинных помещений | -Демонтаж, монтаж, замена, модернизация лифта, признанного непригодным для эксплуатации на основании заключения по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы в соответствии со статьей 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824; - Ремонт лифтовых шахт, замена приставных лифтовых шахт; -Ремонт освещения лифтовых шахт и машинного помещения; -Ремонт машинных помещений; -Ремонт или замена дверей в машинные помещения; -Замена окон в машинных помещениях; -Ремонт приямков; -Ремонт или замена демонтажного люка в машинных помещениях; -Ремонт, замена, установка элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования, подключение к действующей системе связи; -Замена кабелей питания лифта и установка АВР; -Замена оборудования в машинном помещении; -Замена оборудования в шахте лифта; -Замена направляющих кабины и противовеса; -Замена дверей и отдельных конструкций кабины лифта; -Замена и ремонт отдельных узлов и деталей лифта; -Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления лифтового оборудования; -Проведение пусконаладочных работ»; -Проведение полного технического освидетельствования смонтированного оборудования и получение Декларации о соответствии лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824; -Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома; |
| 7 | Ремонт крыш | -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление стропильной системы, обрешетки (контробрешетки); -Огне-биозащита деревянных конструкций крыши; -Работы по нормализации температурно-влажностного режима (устройство карнизных, вытяжных щелей, коробов и т.д.); -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровлю; -Демонтаж, монтаж, восстановление элементов безопасности (кровельные лестницы, ходовые мостики, страховочные тросы, крюки); -Замена покрытия кровли; -Утепление чердачного перекрытия; -Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство гидро- пароизоляции чердачного перекрытия; -Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство наружных и внутренних: систем водоотведения кровли; -Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков; -Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек; -Демонтаж, монтаж, восстановление парапетных, карнизных плит -Демонтаж, монтаж, восстановление,замена парапетных решеток, ограждений, устройств для молниезащиты и заземления; -Устройство подшивки карниза; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли; -Замена дефлекторов мусоропроводов; -Установка защитной сетки на продухи воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов (от птиц); -Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов; -Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей, бетонных покрытий воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена вентиляционных труб вытяжной части с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия; -Устройство снегозадержателей; -Установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения; -Установка кровельного аэратора; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка металлических пожарных лестниц и последующая их покраска; -Переустройство невентилируемой крыши на Вентилируемую; -Ремонт или замена надкровельных элементов; -Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома; -Замена, восстановление ЖБ плит вентшахт; -Облицовка вентшахт профлистом С8 по каркасу. |
| 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | -Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство бетонных дорожек в подвальном помещении; -Замена или усиление балок и перекрытий пола первого этажа; -Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал; -Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток с утепленными открывающимися створками или вывод выше уровня пола 1 этажа трубами полипропиленовыми; -Ремонт участков стен подвалов и пола; -Утепление надподвальных перекрытий подвальных помещений; -Гидроизоляция стен и пола подвала; -Герметизация проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах (выполняется при ремонте сетей). |
| 9 | Ремонт фасадов | -Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) наружных стен, включая штукатурные работы; -Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), частичная перекладка кирпичной кладки стен; -Иньектирование трещин; -Помывка наружных стен фасада из кирпича и облицованных керамической плиткой; -Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) архитектурных элементов фасада; -Окраска стен фасада; -Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), утепление цоколя, обработка гидрофобизирующими составами; -Демонтаж, монтаж, восстановление горизонтальных и вертикальных стыков (гермошвов) стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий (в том числе стыковых стеновых панелей лифтовых помещений); -Демонтаж, монтаж, восстановление деформационных швов; -Замена оконных и балконных заполнений (в составе общего имущества); -Окраска оконных рам, оконных откосов; -Замена оконных отливов, отливов балконных плит; -Замена дверей входа в подъезды, входов в мусорокамеры; -Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) или устройство входных групп, с учетом мероприятий по доступности для маломобильных групп населения; -Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции; -Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток с утепленными открывающимися створками или вывод выше уровня пола 1 этажа трубами полипропиленовыми с учетом требования подпункта «в» пункта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491. «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; -Замена окон в местах общего пользования; -Демонтаж, монтаж, восстановление, установка домового знака; -Демонтаж, монтаж, восстановление, установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения; -Демонтаж, монтаж, восстановление, установка пожарных лестниц; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал; -Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей; -Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы; -Окраска по деревянным конструкциям, огнебиозащита. |
| 10 | Ремонт фундаментов многоквартирных домов | -3ащита фундаментов от влаги; -Ремонт или замена отмостки; -Установка водоотводящих лотков при необходимости; - Вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента; - Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) приямков, входов в подвалы. |
| 11 | Разработка ПСД, в том числе проверка достоверности сметной стоимости | -Обследование конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома; -Техническое заключение; -Фотофиксация; -Разработка ПСД с чертежами основных узлов несущих конструкций АС; -Дефектная ведомость; -Составление сметных расчетов. |

Первый заместитель

Губернатора Курской области-

Председатель Правительства

Курской области                                                                                   А.Б. Смирнов

Пояснительная записка

к проекту постановления об  утверждении состава

услуг и (или) работы, входящих в число

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1  статьи 166 Жилищного кодекса  Российской Федерации

Предлагаемый проект постановления об  утверждении состава  услуг и (или) работы, входящих в число  услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1  статьи 166 Жилищного кодекса  Российской Федерации разработан в связи с требованиями федерального закона от 07.10.2022 №378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 166 и 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 05.08.2013 № 493-па «О порядке раскрытия органами исполнительной власти Курской области информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения» проект размещен на      официальном сайте Администрации Курской области для общественного обсуждения в подразделе «Проекты законов и подзаконных актов» раздела «Документы».

При принятии данного нормативного правового акта прогнозируются нейтральные последствия в социально-экономических, финансовых и общественных сферах деятельности.

Министр

жилищно-коммунального хозяйства

и ТЭК Курской области                                                                      А.В.  Мулевин